Evolução e Desafios da Metrologia Ambiental

Lord Kelvin¹, Charles Keeling², Svante Arrhenius³ e Wile E. Coyote4

¹ Laboratório Nacional de Metrologia Ambiental (LNMA) — kelvin@lnma.gov.br

² Rede de Metrologia do Estado de São Paulo (REMESP) — keeling@remesp.org.br

³ Laboratório Nacional de Metrologia Ambiental (LNMA) — arrhenius@lnma.gov.br

4 ACME Instrumentation & Automation Systems — coyote@acme.com

RESUMO

Este trabalho aborda os desafios da metrologia ambiental, focando na rastreabilidade de variáveis climáticas. Apresenta-se a arquitetura de uma estação meteorológica digital e a estimativa de incerteza de medição na calibração de sensores segundo o ISO GUM. A padronização metrológica é essencial para a confiabilidade de dados ambientais.

Palavras-chave: Metrologia Ambiental, Rastreabilidade, Incerteza de Medição

1. INTRODUÇÃO

A metrologia ambiental fundamenta decisões regulatórias e climáticas. A medição de temperatura, umidade, pressão e precipitação exige rastreabilidade ininterrupta ao Sistema Internacional de Unidades (SI), garantindo que variações instrumentais não sejam confundidas com tendências ambientais. Este trabalho sintetiza conceitos básicos de aquisição de dados e calibração de sensores.

2. ARQUITETURA DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

As estações meteorológicas modernas evoluíram de sistemas analógicos e manuais para arquiteturas modulares altamente automatizadas. A confiabilidade do dado ambiental gerado na ponta depende diretamente da robustez da cadeia de sinal, do tratamento do ruído e do consumo energético do sistema.

3. AVALIAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO NA CALIBRAÇÃO

Para que os dados gerados pela estação meteorológica tenham validade jurídica e científica, os sensores individuais devem passar por calibrações periódicas em laboratórios acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A quantificação da incerteza do resultado de uma medição é realizada segundo o ISO GUM. A seguir, discutimos, a título de ilustração a calibração de um sensor de temperatura (termorresistência Pt100) na faixa ambiental de 0 °C a 40 °C. O modelo matemático simplificado para a incerteza de medição (E) é dado por:  E=tindicado−treferencia+δtresolucao+δtderiva, onde tindicado é a leitura do sensor em teste, treferencia é o valor gerado pelo padrão primário, δtresolucao é a correção pela resolução do indicador e δtderiva é a deriva temporal estimada do padrão.

Tabela 1. Balanço de incerteza de medição para calibração de sensor de temperatura a 25 °C.

| Fonte de incerteza (xi) | Valor Estimado / (oC) | Distribuição de Probabilidade | Divisor | Incerteza- Padrão u(xi) (oC) | Coeficiente de Sensibilidade ci | Contribuição ui(y) (oC) | Coeficiente de Kessel (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibração do Padrão | 0,015 | Normal | 2,00 | 0,0075 | 1,0 | 0,0075 | 30 |
| Repetibilidade | 0,0080 | Normal | 1,00 | 0,0080 | 1,0 | 0,0080 | 34 |
| Resolução | 0,010 | Retangular | 3 | 0,0058 | 1,0 | 0,0058 | 18 |
| Estabilidade Térmica | 0,012 | Retangular | 3 | 0,0069 | 1,0 | 0,0069 | 25 |
| Deriva | 0,005 | Retangular | 3 | 0,0029 | 1,0 | 0,0029 | 4,4 |
| Incerteza-padrão combinada uc(y) | - | Normal | - | - | - | 0,0138 | 100 |
| Incerteza Expandida U(k=2) | - | Normal | - | - | - | 0,028 |  |

A Tabela 1 sintetiza o balanço típico de incerteza de medição para o ponto de calibração nominal em 25 °C, utilizando um fator de abrangência k=2,0 para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. O coeficiente de Kessel, por sua vez, pode ser determinado pela Equação (1).

hy,xi=uiyuy2=ci.uxiuy2			(1)

A maior contribuição para a incerteza expandida (Tabela 1) origina-se da combinação entre a repetibilidade do sensor e a incerteza do padrão de referência (Figuras 1 (a) e (b)). Esse rigor garante que variações térmicas reais no ambiente de monitoramento não sejam confundidas com artefatos de medição.

Figura 1. (a) Contribuição de incerteza e (b) Coeficiente de Kessel.

4. DISCUSSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

A padronização dos procedimentos de calibração e formatos de dados são desafios persistentes na metrologia ambiental. Iniciativas promovidas pela REMESP e pelo LNMA com o apoio da indústria (ACME Systems) buscam integrar a metrologia legal e científica às demandas industriais e climáticas.

5. CONCLUSÕES

A rastreabilidade metrológica e a estimativa transparente de incertezas são indispensáveis para garantir a confiabilidade dos dados meteorológicos e ambientais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à REMESP pelo apoio técnico, ao Laboratório Nacional de Metrologia Ambiental (LNMA) pelas facilidades analíticas concedidas e à ACME pelo entretenimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INMETRO. O Sistema Internacional de Unidades (SI). 2. ed. da tradução luso-brasileira. Brasília, DF: Inmetro, 2025. Tradução de Grupo de Trabalho luso-brasileiro Inmetro e IPQ. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Brasil), 2026.

INMETRO. Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais de termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Brasil), 2012. 94 p.

ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018.

BIPM; IEC; IFCC; ILAC; ISO; IUPAC; IUPAP; OIML. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 com revisões). JCGM 100:2008. Sèvres: Joint Committee for Guides in Metrology, 2008.

KEELING, C. D. Rewards and Penalties of Monitoring Atmospheric Carbon Dioxide. Annual Review of Energy and the Environment, v. 23, n. 1, p. 25-82, 1998.

KELVIN, Lord (W. Thomson). On the Economy of the Environmental Line of Measurement. Philosophical Magazine, v. 4, p. 112-121, 1882.

KESSEL, R.; KACKER, R.; BERGLUND, M. Coefficient of contribution to the combined standard uncertainty. Metrologia, vol. 43, n. 4, p. S189–S195, 2006.

REMESP. Diretrizes para Acreditação de Laboratórios no Âmbito Ambiental. São Paulo: Rede de Metrologia do Estado de São Paulo, 2023.

WMO. Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8). Geneva: World Meteorological Organization, 2024.